ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: «Разработка проекта реконструкции 2-х этажного здания, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, д. 14а»

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | Специализированные лечебно-профилактические организации. Здание хосписа. |
| 2 | Место расположения объекта | г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, д. 14а |
| 3 | Основание для проектирования | Решение Застройщика |
| 4 | Вид строительства | Реконструкция |
| 5 | Застройщик (технический заказчик) |  |
| 6 | Заказчик |  |
| 7 | Исполнитель |  |
| 8 | Источник финансирования | Средства областного бюджета |
| 9 | Основные технико-экономические показатели объекта | - Общая площадь помещений – 2220 м2. - Количество этажей – 2 этажа. - Наличие подвала / технического подполья – да. - Наличие технического этажа – нет. - Количество лифтов – 1 шт. - Количество лестниц – 2 шт. - Высота подвала - 3 м. - Высота помещений 1 этажа (в чистоте) – 3,6 м. - Высота помещений 2-го этажа (в чистоте) – 3,6 м. Архитектурно-планировочные решения из эскизного архитектурного проекта (ЭАП) представлены на рисунке 1. |
| 10 | Класс, категория, уровень ответственности объекта | - Уровень ответственности – нормальный. - Класс долговечности – II. - Степень огнестойкости – II. |
| 11 | Энергоэффектвность объекта | Обеспечение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с СП 50.13330.2012. Класс энергетической эффективности – не ниже В (высокий). |
| 12 | Стадийность проектирования | - Проектная документация (стадия П). - Рабочая документация (стадия Р). |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 13 | Срок выполнения работ | - 40 рабочих дней – стадия П. - 40 рабочих дней – стадия Р. |
| 14 | Требования по вариантной разработке | Не требуется |
| 15 | Требования о ведении авторского надзора | В рамках отдельного договора |
| 16 | Исходные данные для проектирования (выдаются Заказчиком до начала проектирования) | - Утвержденные планировки здания. - Архитектурные решения (АР). - Данные смежных разделов инженерных сетей (ЭО, ВВ, ВК, ОВ, МГН). - Раздел энергоэффективности. - Результаты инженерно-геологических, геодезических и экологических изысканий. - Задание на установку лифта. |
| 17 | Состав разделов проектной и рабочей документации | Проектную документацию (стадия П) выполнить в объеме раздела конструктивных решений (КР). Рабочую документацию выполнить в объеме раздела архитектурно-строительных решений (АС) включающего в себя конструкции железобетонные, кладочные планы, усиление несущих конструкций (в случае необходимости). В рабочей документации предусмотреть следующее: - устройство новых / усиление (в случае необходимости) существующих железобетонных фундаментов основной части здания; - устройство железобетонных фундаментов пристроев; - устройство новых стен и перегородок пристроев и основной части здания; - устройство новых оконных и дверных проемов в стенах; - устройство полов в подвале основной части здания; - усиление отдельных конструкций здания (в случае необходимости); - устройство новых входных групп; - устройство спусков в подвал; - устройство новых лестниц; - устройство нового лифта (по заданию Заказчика); - устройство отверстий и проходных каналов для пропуска инженерных сетей (по заданию Заказчика); - устройство плоской рулонной кровли. |
| 18 | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | - Конструктивная схема здания и пристроев – бескаркасная из наружных и внутренних несущих кирпичных стен и сборных железобетонных конструкций перекрытий и покрытия. - Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных элементов или монолитные. - Наружные и внутренние стены и перегородки – кирпич / блоки на цементно-песчаном растворе. - Кровля – плоская рулонная не эксплуатируемая с внутренним организованным водостоком. - Лифт / подъемник – 1 грузопассажирский грузоподъемностью 630 кг со скоростью движения кабины 1.0 м/сек. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 19 | Особые условия проектирования | Проектные решения принять в соответствии действующей нормативной документацией, перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых, на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утв. распоряжением правительства РФ от 21.06.2010 №1047-р) |
| 20 | Требования к прохождению экспертизы проектной документации | Прохождение экспертизы проектной документации Заказчиком планируется в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Отработку и согласование замечаний экспертизы (в случае необходимости), осуществлять через Заказчика. Все расходы по прохождению экспертизы и необходимым согласованиям Заказчик осуществляет за свой счет. |
| 21 | Требования к количеству экземпляров проектной и рабочей документации, передаваемой Заказчику | Результаты работ предоставить в виде комплекта проектной документации в 3-х экземплярах в бумажном виде и 1-ом экземпляре в электронном виде в редактируемом формате. Проектную документацию, с внесенными исправлениями по замечаниям экспертизы, и рабочую документацию предоставить в 6-ти экземплярах в бумажном виде и 1-ом экземпляре в электронном виде в редактируемом формате. |

- а)

- б)

- в)

- Рисунок 1 – План-схема подвала, 1-го и 2-го этажей (а, б, в) с принципиальными архитектурно-планировочными решениями по заданию Заказчика из ЭАП