# Краткое Техническое Задание

# Вагон-дом «Кухня-столовая» на 16 мест (3 спаренных модуля)

## 1. Архитектурное решение

Габариты одного модуля: 8000×2800×2695 мм

Внутренняя отделка: Столовая — ЛДСП ≥16 мм, линолеум; Кухня — оцинкованный лист ≥0,7 мм, противоскользящий линолеум. Потолок — аналогично стенам.

Двери: Входная — металлическая, утеплённая с терморазрывом, доводчиком; Тамбур — МДФ, влагостойкий; Межкомнатные — купейные, влагостойкие.

Окна: Пятикамерный ПВХ, тройной стеклопакет, жалюзи «блэкаут», козырьки.

Вентиляция: Приточно-вытяжная с рекуперацией, IP64; вытяжки над кухонным оборудованием.

## 2. Конструктивное решение

Каркас: Цельносварной, уголок 100×100×7 мм, усилен под переезды. Защита: Темабонд СТ-300 ≥120 мкм.

Рама: Профиль ≥150 мм, стенка ≥5 мм, аналогичная антикоррозионная защита.

Стены: Сэндвич-панель: металл 0,55 мм, OSB-3 9 мм, базальтовая вата 150 мм, внутренняя отделка по назначению.

Перегородки: 3-слойные панели, утеплитель 70 мм.

Крыша: 4-слойная заводская панель: металл, OSB-3, вата ≥150 мм, металл. Фальцевое соединение.

Пол: Металлическое днище 2–2,5 мм + оцинковка, OSB-3, утеплитель (минвата ≥150 мм), фанера ≥20 мм, линолеум. Усиления под оборудование.