Начертить 3D модель насосной станции

| Наименование |  |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Насосный агрегат |  | NIS125-100-200/30SWH | 2 |
| Производитель |  | CNP |  |
| Мощность, кВт |  | 30 |  |
| Давление, бар |  | 3 |  |
| Коллектора (Нерж. Сталь AISI 304) |  |  |  |
| 2.1 Всас.коллектор PN16 | DN | 225 | 1 |
| 2.2 Нап.коллектор PN16 | DN | 200 | 1 |
| Комплект трубной обвязки |  |  | 1 компл., в т.ч.: |
| 3.1 Затвор дисковый PN16 (всас.) | DN | 125 | 2 |
| 3.2 Затвор дисковый PN16 (нап.) | DN | 100 | 2 |
| 3.3 Обратный клапан PN16 | DN | 100 | 2 |
| 4.1 Датчик давления ПРОМА ДДМ-03Т-1000ДИ-G1/2 |  |  | 1 |
| 4.2 Реле давления РОСМА РД-2Р-0.8 Мпа 1/2' |  |  | 1 |
| Шкаф управления с мульти частотным регулированием |  |  | 1 |
| Станина основания |  |  | 1 |
| Стойка для шкафа управления |  |  | 1 |
| Гидроаккумулирующий бак PN 16 -12 л |  |  | 1 |
| Манометр |  |  | 2 |
| Кран шаровый с дренажом и воздух отводчиком PN16 | DN | 15 | 2 |