| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных характеристик | Перечень основных указаний и пояснений |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Проектируемые разделы | теплотехнический расчет, котельная с одним источником, отопление, вентиляция приточно-вытяжная, кондиционирование, холодное и горячее водоснабжение, канализация, водоподготовка и очистка воды, автоматизация отопления, наружные сети: водоснабжение, канализация. |
| 1.2 | Стадия проекта | Р |
| 2. Технические данные объекта строительства |  |  |
| 2.1 | Назначение объекта | жилой дом |
| 2.2 | Отапливаемая площадь | 520 |
| 2.3 | Тип фундамента | плита. |
| 2.4 | Количество фаз электрической сети | 3 фазы, 24 кВт |
| 2.5 | Выделенная электрическая мощность | 24 кВт |
| 3. Ограждающие конструкции |  |  |
| 3.1 | Материал оконных рам | алюминий |
| 3.2 | Количество камер в стеклопакетах | двухкаменрный стеклопакет |
| 3.3 | Пирог наружных стен | смотри АР |
| 3.4 | Комментарии по наружным стенам |  |
| 3.5 | Тип фундамента | плита |
| 3.6 | Пирог пола 1 этажа (Подвального или цокольного, при наличии) | смотри АР |
| 3.7 | Комментарии по полам |  |
| 3.8 | Пирог наружных стен подвального или цокольного этажа | смотри АР |
| 3.9 | Комментарии по наружным стенам подвального или цокольного этажа |  |
| 3.10 | Глубина залегания подвального или цокольного этажа | смотри АР |
| 3.11 | Пирог кровли | смотри АР |
| 3.12 | Комментарии по кровле |  |
| 4. Индивидуальная котельная установка |  |  |
| 4.1 | Источник теплоснабжения | газовый котел плюс резерв электрокотел |
| 4.2 | Завод-изготовитель | Buderus (газ и электрический) -официально поставляемый |
| 4.5 | Необходимые контуры теплоснабжения | ГВС, теплые полы, радиаторы,конвектора. |
| 4.6 | Материал обвязки котельной | нержавеющая сталь |
| 4.7 | Комментарии к разделу | Снеготаяния не будет |
| 5. Отопление |  |  |
| 5.1 | Тип системы отопления | водяное - радиаторы,теплые полы, конверкторы. |
| 5.2 | Способ установки коллекторных шкафов | скрыто |
| 5.3 | Типы отопительных приборов | радиаторы,теплые полы, конверкторы. |
| 5.4 | Тип тёплого пола | водяной |
| 5.5 | Способ укладки тёплого пола | по стяжке |
| 5.6 | Помещения с тёплым полом | См. планы от Архитектора. |
| 5.7 | Тип внутрипольных конвекторов | без вентилятора |
| 5.8 | Максимальная глубина внутрипольных конвекторов, мм | 150мм. |
| 5.9 | Тип фанкойлов | нет |
| 5.10 | Расположение радиаторов | -определить при проектировании |
| 5.11 | Способ подключения радиаторов | из стены |
| 5.12 | Способ прокладки труб отопления | скрыто |
| 5.13 | Материал магистральных трубопроводов системы отопления | -определить при проектировании |
| 5.14 | Материал трубопроводов системы отопления для поэтажной прокладки | -сшитый полиэтилен |
| 5.15 | Теплоноситель в системе отопления | вода |
| 5.16 | Способ регулирования системы отопления | Радиаторы с термоголовкой, теплые полы – автоматическое, внутрипольные конвекторы – ручное регулирование. |
| 5.17 | Требования к терморегуляторам | проводные, в случае наличия. |
| 5.18 | Комментарии к разделу | Предусмотреть резервные электрические теплые полы и радиаторы. В проекте ОВ не указывать. Указать в разделе ЭОМ. |
| 6. Вентиляция и кондиционирование |  |  |
| 6.1 | Проектируемая система вентиляции | приточно -вытяжная механическая |
| 6.2 | Рекуперация | да |
| 6.3 | Нагрев приточного воздуха | требуется |
| 6.4 | Охлаждение приточного воздуха | не требуется |
| 6.5 | Материал воздуховодов | определить при проектировании |
| 6.6 | Способ прокладки воздуховодов | скрыто, по потолку |
| 6.7 | Охлаждение воздуха в помещениях | да |
| 6.8 | Предусмотреть датчик СО2 | не требуется |
| 6.9 | Система увлажнения | не требуется |
| 6.10 | Зонирование системы вентиляции | нет |
| 6.11 | Помещения, которые необходимо охлаждать | все жилые + бильярдная и зона спа |
| 6.12 | Комментарии к разделу | В зоне спа - не делаем кондиционирование |
| 7. Водоснабжение |  |  |
| 7.1 | Количество постоянных жильцов | 5 |
| 7.2 | Источник водоснабжения | центральный водопровод |
| 7.3 | Есть ли необходимость предусмотреть резервный источник водоснабжения? | -нет |
| 7.4 | Водоочистка | определить при проектировании |
| 7.5 | Желаемый объем бака горячей воды | 300л |
| 7.6 | Циркуляция горячей воды | до приборов |
| 7.7 | Тип системы водоснабжения | лучевая |
| 7.8 | Способ прокладки труб системы водоснабжения | скрыто |
| 7.9 | Материал магистральных трубопроводов системы водоснабжения | определить при проектировании |
| 7.10 | Материал трубопроводов системы водоснабжения для поэтажной разводки | сшитый полиэтилен |
| 7.11 | Комментарии к разделу |  |
| 8. Канализация |  |  |
| 8.1 | Приём бытовых сточных вод | поселковая канализация |
| 8.2 | Сброс очищенных сточных вод | нет |
| 8.3 | Уровень грунтовых вод | - |
| 8.4. | Материал труб | ПВХ |
| 8.5 | Комментарии к разделу |  |