Целевое состояние:

Для исключения попадания дефектов заготовки на последующие переделы производства должна быть разработана система на основе компьютерного зрения, которая будет детектировать дефекты заготовки на конвеере, скорость около 1м\мин.

Будут установлены 7 видеокамер совместно с ультрафиолетовыми светильниками, охлаждаемых водой. Кожухи камер со стороны объектива обдуваются воздухом для очистки от запыленности в цехе.

Решение:

Несжатый видеопоток от 7-ми камер передается по Ethernet 1Гбит на ПК с фреймграбберами. ПК управляется ОС Linux. На ПК осуществляется сжатие кадров силами Заказчика. Поток данных от ПК предполагается отправлять в корпоративную сеть, предполагаемый поток данных - до 500 Мбит/c. Разработки ПО по видеоаналитики в рамках данного ТЗ не требуется.
Требуется:

1. Разработка проектной и рабочей документации:
- инструкции по эксплуатации оборудования и ПО.
2. Написание и обкатка ПО:

- адаптация фотопотока к скорости заготовки.

- формирование видеопотока

- реализация автофокуса путем механизации объективов электроприводами и аналитике изображения.

- работа периферии и КИП.

1. Пуско-наладочные работы

- настройка параметров камер, сервера, периферии и КИП.

- настройка сети, наладка сжатия кадров и проверка корректной передачи кадров (совместно с Заказчиком)
- комплексное тестирование системы под нагрузкой

- устранение выявленных неисправностей и недочетов

- передача системы на поддержку внутренним службам Заказчика
- обучение сотрудников Заказчика правилам использования и обслуживания

Системы