Татьяна, для успешной защиты и соответствия вашим расчетам, вам необходимо подготовить следующий комплект чертежей (8 листов формата А1):

- Общий вид машины (Лист 1): Базовый трактор строго Т-10М (промышленная модификация) с установленным дискофрезерным оборудованием.

Важно: Узлы навески должны соответствовать раме Т-10М. Т-130 и Т-170 категорически не подходят.

- Вид сверху / План (Лист 2): Схема расположения оборудования на базовой машине с указанием габаритов и колеи.

- Сборочный чертеж ротора (Лист 3): Основной рабочий орган.

Диаметр диска: 2230 мм (для обеспечения глубины резания 1500 мм).

Ширина диска: 210мм.

Инструмент: 64 резца, расставленные в 7 линий резания.

- Принципиальная гидравлическая схема (Лист 4):

Рабочее давление: Номинальное — 22 МПа.

Система должна включать аксиально-поршневой насос и высокомоментные гидромоторы.

- Деталировка — ОСЬ ротора (Лист 5): Основная несущая деталь ступицы.

Размеры должны соответствовать сборочному чертежу ротора.

- Деталировка — ВАЛ привода (Лист 6): Передающий крутящий момент от гидромотора.

- Деталировка — ГИДРОЦИЛИНДР подъема (Лист 7): В разрезе.

Расчетное давление: 22 МПа (учесть толщину стенок цилиндра и диаметр штока под это давление).

- Технологический процесс (Лист 8): Схема и этапы изготовления детали «Ось ротора».

Геометрические размеры деталей на сборочных чертежах должны строго совпадать с размерами в деталировке (Ось, Вал)