# Техническое задание на разработку конструкторской документации сельскохозяйственного орудия по образцу

## 1. Общая задача

Требуется инженер-конструктор для разработки полного комплекта конструкторской документации на сельскохозяйственное навесное орудие по предоставленному физическому образцу и/или фотографиям с размерами.

За основу необходимо взять существующее изделие, представленное на фотографиях. Требуется выполнить его точную конструктивную проработку с возможностью последующего изготовления изделия на производстве.

Ориентировочные габариты изделия по имеющейся информации:

- высота — 840 мм;

- ширина — 450 мм;

- длина — 540 мм;

- ширина захвата — 810 мм;

- глубина обработки — 110–130 мм;

- рабочая скорость — 2–4 км/ч;

- передаточное отношение — 1:5;

- привод — ременной;

- количество обслуживающего персонала — 1 человек.

Указанные размеры являются предварительными. Точные размеры, геометрия, расположение отверстий, толщины металла, диаметры валов и другие параметры будут предоставлены дополнительно по фотографиям с замерами либо путем передачи физического образца.

## 2. Что необходимо сделать

Необходимо:

- Изучить предоставленный образец.

- Определить конструкцию и принцип работы всех основных узлов.

- Выполнить замеры изделия либо использовать предоставленные заказчиком размеры.

- Разработать конструкцию в CAD.

- Создать полноценную 3D-модель изделия.

- Разработать сборочные и деталировочные чертежи.

- Разработать спецификацию всех деталей и узлов.

- Подготовить документацию в соответствии с действующими требованиями ЕСКД и ГОСТ.

- Предусмотреть технологичность изготовления деталей из листового и сортового металлопроката.

- По возможности максимально сохранить конструкцию и взаимное расположение элементов оригинального образца.

## 3. Конструкторская документация

Необходимо предоставить следующий комплект:

### 3.1. 3D-модель

Полностью собрать изделие в CAD-системе.

На модели должны быть представлены:

- рама;

- кронштейны;

- рабочие органы;

- валы;

- ступицы;

- подшипниковые узлы;

- шкивы;

- ременной привод;

- защитные элементы;

- крепеж;

- регулировочные элементы;

- остальные детали, присутствующие в конструкции.

Желательно предоставить исходную 3D-модель в одном из распространенных форматов:

- STEP;

- Parasolid;

- SolidWorks;

- КОМПАС-3D (приоритет!);

- либо другом согласованном с заказчиком формате.

## 4. Чертежи

Для каждой изготавливаемой детали необходимо разработать отдельный чертеж.

На чертежах должны быть указаны:

- все необходимые размеры;

- допуски;

- посадки;

- материал;

- толщина металла;

- шероховатость, где необходимо;

- сварные соединения;

- отверстия;

- резьбы;

- гибы;

- радиусы;

- технические требования;

- масса детали, если требуется;

- обозначение детали.

Чертежи выполнить по ЕСКД с учетом применимых ГОСТ.

## 5. Сборочные чертежи

Разработать:

- общий сборочный чертеж изделия;

- сборочные чертежи отдельных узлов;

- чертежи сварных узлов;

- чертежи валов и вращающихся узлов;

- чертежи креплений и кронштейнов;

- схемы установки и регулировки рабочих органов.

На сборочных чертежах показать:

- позиции деталей;

- взаимное расположение деталей;

- размеры, необходимые для сборки;

- посадки;

- крепеж;

- регулировки;

- основные технические требования.

## 6. Спецификация

Сформировать полную спецификацию изделия.

В спецификации необходимо разделить:

- детали собственного изготовления;

- покупные изделия;

- стандартные изделия;

- крепеж;

- подшипники;

- ремни;

- шкивы;

- валы;

- втулки;

- рабочие органы;

- прочие комплектующие.

Для покупных компонентов желательно указать:

- наименование;

- типоразмер;

- количество;

- основные характеристики.

## 7. Материалы

Для каждой детали необходимо определить рекомендуемый материал.

Например:

- листовой металл;

- конструкционная сталь;

- круглый прокат;

- профильная труба;

- валовая сталь;

- износостойкая сталь для рабочих органов.

Если материал оригинальной детали определить невозможно, необходимо предложить технологически и экономически обоснованный аналог.

Материалы должны быть указаны в чертежах.

## 8. Сварные конструкции

Для сварных узлов необходимо разработать отдельные чертежи.

На них указать:

- места сварки;

- тип и размеры сварных швов;

- последовательность/особенности сварки, если это необходимо;

- материал деталей;

- контрольные размеры после сварки;

- требования к зачистке и обработке.

Конструкция должна быть максимально пригодна для серийного изготовления.

## 9. Листовые детали

Для всех деталей из листового металла необходимо предусмотреть возможность изготовления:

- лазерной резкой;

- гибкой на листогибочном прессе;

- сверлением;

- токарной обработкой;

- фрезеровкой;

- сваркой.

Для деталей, которые будут изготавливаться лазерной резкой, желательно предоставить развертки в формате DXF.

## 10. Валы и механические детали

Для валов, осей, втулок, ступиц и других деталей механообработки необходимо выполнить полноценные рабочие чертежи.

Обязательно указать:

- диаметры;

- длины;

- посадки;

- канавки;

- шпоночные пазы;

- резьбы;

- фаски;

- радиусы;

- допуски;

- требования к обработке.

## 11. Проверка конструкции

Конструктор должен проверить:

- взаимную совместимость деталей;

- отсутствие пересечений деталей;

- возможность сборки и разборки;

- доступность крепежа;

- возможность изготовления деталей;

- правильность расположения подшипников и валов;

- работу ременного привода;

- возможность регулировки ремня;

- крепление рабочих органов;

- достаточную прочность основных элементов конструкции.

При необходимости предложить конструктивные улучшения, не изменяющие принцип работы и основные характеристики изделия без согласования с заказчиком.

## 12. Требования к результату

Главное требование — по разработанной документации должна быть возможность изготовить изделие без необходимости самостоятельно додумывать размеры и конструктивные решения.

Комплект должен быть пригоден для передачи:

- лазерной резке;

- гибочному производству;

- токарному производству;

- сварочному участку;

- сборочному производству.

## 13. Исходные данные от заказчика

Заказчик может предоставить один из следующих вариантов:

### Вариант 1 — физический образец

Предоставляется существующее изделие для непосредственного обмера конструктором.

### Вариант 2 — фотографии

Предоставляются фотографии изделия с разных сторон и фотографии отдельных узлов.

Размеры будут предоставлены заказчиком по результатам замеров.

При необходимости заказчик может дополнительно предоставить:

- размеры;

- толщины металла;

- диаметры валов;

- размеры отверстий;

- расстояния между отверстиями;

- размеры рабочих органов;

- характеристики ремней и шкивов;

- размеры крепежных элементов.

Если для разработки какого-либо размера или узла исходных данных недостаточно, конструктор должен сформировать перечень необходимых замеров.

## 14. Форматы файлов

В результате работы необходимо получить:

- 3D-модель изделия;

- STEP;

- исходные CAD-файлы;

- PDF-чертежи;

- DXF-файлы деталей для лазерной резки;

- сборочные чертежи;

- деталировочные чертежи;

- спецификацию;

- ведомость покупных изделий;

- при необходимости — файл Excel с перечнем деталей и материалов.

## 15. Требования к исполнителю

Ищем конструктора с практическим опытом проектирования:

- сельскохозяйственной техники;

- навесного оборудования;

- металлоконструкций;

- редукторов и приводов;

- валов и подшипниковых узлов;

- сварных конструкций;

- деталей из листового металла.

Желателен опыт подготовки документации именно для реального производства, а не только создания красивой 3D-модели.

При отклике просьба предоставить:

- Примеры аналогичных выполненных проектов.

- Примеры рабочих чертежей.

- Примеры сборочных чертежей.

- Указать используемую CAD-систему.

- Указать, какие форматы файлов можете предоставить.

- Указать стоимость работы.

- Указать ориентировочный срок выполнения.

- Указать, готовы ли работать с физическим образцом или только по фотографиям.

## 16. Этапы работы

Предлагаемый порядок работы:

Этап 1. Изучение образца и исходных фотографий.

Этап 2. Составление перечня недостающих размеров.

Этап 3. Создание предварительной 3D-модели.

Этап 4. Согласование 3D-модели с заказчиком.

Этап 5. Деталировка.

Этап 6. Выпуск сборочных чертежей и спецификации.

Этап 7. Подготовка DXF для лазерной резки.

Этап 8. Финальная проверка комплекта документации.

## 17. Важное условие

Перед выпуском полного комплекта документации необходимо предоставить заказчику предварительную 3D-сборку для проверки.

После согласования общей конструкции выполняется деталировка.

Все изменения конструкции, влияющие на геометрию, размеры, принцип работы или стоимость изготовления, предварительно согласовываются с заказчиком.

Цель проекта: получить полный комплект профессиональной конструкторской документации по существующему образцу, позволяющий изготовить аналогичное изделие на производстве без необходимости дополнительных конструктивных решений со стороны производителя.